- מכשירי טלפון ניידים, מכשירי מירס (מסוג LEADER וכד') ומכשירי קשר נישאים (HANDY TALKIE) רגילים (שאינם "מוגנים עצמותית") אינם בנויים ולא מתאימים לשימוש באזורים בהם מאוחסן או זורם דלק, גפ"מ או גז טבעי ועל כן אין להשתמש בהם באזורים  אלה.

- מכשירים אלה נמצאים בשימוש מנהלים ועובדים בחברה, קבלנים ומבקרים במתקני החברה וחלקם אינו מודע לסכנה שבשימוש בהם.

- ניתן להשתמש בטלפונים ניידים ובמכשירי "מירס", רגילים, נישאים כל עוד הם נמצאים בתוך רכב. אסור להוציאם לשימוש מחוץ לרכב, למעט באזור המשרדים, המחסנים ובתי המלאכה.

- ממוני הבטיחות במכללים וביח' הקו, באמצעות אחראי הקבלנים והמאבטחים, יוודאו שמבקרים ועובדי החברה לא ישתמשו ולא יפעילו מכשירי טלפון ניידים ומכשירי "מירס", רגילים, נישאים במקומות אסורים בתחומי המכלל.

- בכניסה לכל מתקן יוצב שלט קבוע ועליו ייכתב "השימוש בטלפון נייד בשטח המתקן מותר אך ורק בתוך הרכב ובמשרדים".

- בראשית כל דרך המוליכה לאזור בו אסור השימוש בטלפון נייד יוצב שלט בו ייכתב "אסור להשתמש בטלפון נייד מעבר לנקודה זו".

- שלט כמצוין בסעיף 6 לעיל יותקן בכניסה לכל תחנת שאיבה (כולל תחנות יוטבתה, פארן, משאבי שדה ,אשדוד, גלילות) ובמסופי בתי זיקוק אשדוד וחיפה.

- בכל מכלל יוכנו מספר שלטים ניידים עליהם ייכתב: "השימוש בטלפון נייד באתר זה אסור בהחלט".
שלטים אלו יוצבו באתרי עבודת קבלנים במקומות בולטים.

- מכשירי הקשר הנישאים והטלפונים הניידים מדגם "מירס" של החברה, שהם "מוגנים עצמותית" בלעז "Interissically safe", מותרים  בשימוש בשטחי המכלל, למעט באזור מסוכן מסוג "0" בו קיימת סכנה מתמדת של קיום גזים דליקים/נפיצים.

- האחריות לביצוע הוראה זו חלה על ממוני הבטיחות במכללים וביחידת הקו.