- כללי

  - הוראת בטיחות זו מגדירה את כללי הבטיחות לעבודה בחוות הגפ"מ של קצא"א בחוף, בקליטה, אחסון, מילוי גלילים מטלטלים (בלונים) וניפוק של גז פחמימני מעובה, גפ"מ.

  - בטיחות בעבודה בים באזור מיכלית הגפ"מ, ראה הוראת בטיחות 028-30-2.

  - בעבודה עם גפ"מ קיימים מספר סיכונים כפי שיוגדרו להלן, יש להכירם ולפעול למניעתם. אם משהו בתוכן ההוראה אינו ברור או הנך מטיל ספק בנכונות פעולתך בתחום מסוים, אל תתחיל בביצוע כל עבודה באתר, פנה לממונה הבטיחות של המכלל לקבלת הסברים, הנחיות והוראות.

- תכונות הגפ"מ וסיכוני הטיפול בו

  - הגז יוצר תערובת נפיצה כאשר הוא נמצא בריכוז של 2% עד 10% באוויר.

  - הגז כבד מהאוויר (בערך פי שניים), לכן הוא ישאף להגיע לפני הקרקע, יתרכז בתעלות וחפירות ואף עלול לזרום במעברים תת קרקעיים ממקום למקום.

  - כתוצאה מזרימת הגז או פיזורו על ידי הרוח עלולה התערובת הנפיצה להיסחף עם הרוח למרחק גדול ממקור הדליפה.

  - הגז מאוחסן בלחץ ובמצב נוזלי. עם שחרורו לאטמוספרה הוא מתאדה במהירות ומקפיא את סביבתו הקרובה וכן יש חשש שמא יתלקח ממטעני חשמל סטטי וכו'.

    - מגע עם גז נוזלי עלול לגרום לכוויות קור קשות והתפשטות הגז עלולה לגרום להצתה. חובה להשתמש בציוד מגן אישי:

      - לבוש כותנה בלבד המכסה את כל הגוף, מכנסיים ארוכים וחולצה עם שרוולים ארוכים.

      - נעלי בטיחות תקניות עם סוליה אנטי-סטטית (אין להכניס לנעל רפידה או מדרס שאינו אנטי-סטטי) ורפידה מקורית של הנעליים.

      - כפפות עבודה שאינן ספוגות שמן.

      - משקפי מגן.

      - קסדת בטיחות.

    - במקום הדליפה רואים אדי מים המתעבים מהלחות באוויר. האד נעלם במרחק קצר ממקום הדליפה.

    - אבזרי המתכת יהיו מאד קרים ועלולים לגרום לכוויות קור.

  - הגז שקוף חסר צבע וללא ריח (ראה נספח, דף מידע גפ"מ) וניתן לגילוי באמצעות גלאי גזים בלבד.

  - בתהליך האחסון מוסיפים לגז תוסף, אתיל מרקפטן, המפיץ ריח חריף ומאפשר זיהוי לנוכחות הגז. בחשיפה ממושכת או בריכוז גבוה של התוסף קיימת תופעה של איבוד חוש הריח ואז קיים חשש לחוסר יכולת לזהות דליפה.

  - התוסף, אתיל מרקפטן, הוא חומר מסוכן. טיפול בחומר ייעשה רק לאחר לימוד הוראות הבטיחות המיוחדות לו (ראה נספח, דף מידע אתיל מרקפטן והוראת בטיחות מס' 029-30-2).

  - דליפת גז דוחקת את האוויר שהיה במקום הדליפה וכניסת אדם לאזור רווי גז עלולה לגרום לחנק מחוסר חמצן.

  - מאחר והגז מאוחסן ומוזרם בלחץ ובמצב נוזלי. הוא יוצר עם שחרורו לאטמוספרה תערובת נפיצה שנפחה בערך פי 300 מנפח הנוזל שמשתחרר (כלומר מ1- ליטר נוזל יוצרו כ-300 ליטר של אוירה נפיצה). לכן כל דליפה ולו גם הקלה ביותר היא מסוכנת.

- האזורים המסוכנים

  - האזורים המסוכנים מתוארים בשרטוטים שמספרם 12-058-1012 ו-12-057-1030 על פי חלוקה לשלש רמות.

    - בית המשאבות והדחסנים, זרועות המילוי ופתחי מיכלי האחסון, בחוות הגפ"מ, אזור (מסוג "0") בו יש סיכון מתמיד.

    - כ-15 מטר מהמקומות שפורטו ב3.1.1- האזור מוגדר כאזור בו יש סיכון במקרי תקלה במערכות (סוג "1") וכן תחום המסוע באזור סככת מילוי הגלילים, הקרוסלה ואזור במת הטעינה/פריקה.

    - כ-30 מטר סביב המקומות הנ"ל האזור מוגדר כאזור סכנה כללית בגלל קירבתו לאזורים מסוכנים ו/או חשש להמצאות גז (סוג "2"), כולל את משטח עירום גלילי הגז.

  - לא תבוצע שום עבודה, למעט הפעילות התפעולית השוטפת, באזור מסוכן ללא אישור ממונה הבטיחות של המכלל או אישורו של מנהל אחר אשר הוסמך ע"י מנהל המכלל למתן אישורי עבודה באתר הגפ"מ.

  - בזמן מילוי מיכלי אחסון ו/או מיכליות כביש עלולים שסתומי הביטחון לשחרר עודפי גז לאוויר. השחרור מלווה בדרך כלל בשריקה ורעש אופייני.
עם השמע קול שחרור גזים משסתומי הפריקה יש להפסיק מיד כל עבודה גם אם היא מתבצעת באישור. יש להקפיד לבטל כל גורם סיכון אפשרי באופן מיידי (לכבות אש, להפסיק חשמל, לדומם מנועים וכד').

- עבודה באזורים מסוכנים במתקן הגפ"מ

  - הפעלת המערכת, כלומר כל הפעולות הכרוכות בקליטה מהים, אחסון וטעינת מיכליות כביש, מילוי גלילים מטלטלים ושינועם, תבוצע על פי ההוראות התקפות של מחלקת התפעול.

  - כל עבודה שאינה פעולה תפעולית שגרתית: עבודות אחזקה מתוכננת, תיקון תקלות, פירוק והרכבה של ציוד וכד', לא תבוצע ללא אישור ממונה הבטיחות של המכלל או עובד אחר שהוסמך לכך ע"י מנהל המכלל.

  - נותן האישור, על פי אופי העבודה המתוכננת, יתאם הסדרי בטיחות נאותים לביצועה ובאם יש צורך יערוך אישור לביצוע עבודה עם סיכוני אש עפ"י נהלי החברה.

  - מותר להשתמש בכלי עבודה רגילים (מפלדה) בעבודה באתר. יש להימנע מביצוע עבודה שתגרום לניצוצות במכוון, כגון: הקשה בפטיש פלדה על פלדה, שיבוב באיזמל וכד'. במקום בו יש הכרח להשתמש בפטיש, ועלול להיווצר ניצוץ, חובה להשתמש בפטיש נחושת או פטיש פלסטי.

  - יש להפסיק פעולות פריקה וטעינה של מיכליות כביש ומילוי גלילי גז בעת סערת ברקים (בה מופסקת פעילות המתקן כולו).

- טיפול בדליפת גפ"מ

  - דליפת גפ"מ ניתנת לזיהוי בד"כ ע"י ריח הגז, הנגרם ע"י תוסף האתיל מרקפטן, למעט בקטע שבין האוניה לבין מתקן הזרקת תוסף הריח, מרקפטן. בקטע זה לא ניתן לזהות דליפה ע"י ריח.

  - דליפת גפ"מ מתאפיינת גם ביצירת אד לבן כתוצאה מהתעבות אדי המים באוויר, בגלל הקור העז של הגז המשתחרר.

  - המתקן מצויד בגלאי גפ"מ ומערכת התראה המפעילה צופר. במקרה דליפה תופעל ההתראה, יופעל צופר ואזור הדליפה יסומן במערכת הבקרה.

  - אתר מיד את מקור הדליפה ודווח ללא דיחוי לחדר הפיקוד. חובתך לוודא שהודעתך התקבלה.

  - התרחק ממקום הדליפה וודא פינוים של כל העובדים והנמצאים במתקן הגפ"מ למרחק של 200 מטר לפחות.

  - הטיפול בדליפה יבוצע על פי הוראות :

נהל טיפול בדליפות גפ"מ 1-66-050

נהל טיפול בדליפות גפ"מ מצנרת תת ימית 1-66-013

יניקת אדים ממכלית כביש בשעת חרום 1-66-015

- גיליונות בטיחות
להוראה זו מצורפים 2 דפי מידע לחומרים מסוכנים .S.D.S.M   (Material Safety Data Sheet) שהוצאו ע"י מרכז המידע לחומרים מסוכנים.

  - דף מידע לגפ"מ.

  - דף מידע לאתיל מרקפטן (אתאן תיול).

- לוטה:

  - שרטוטים מס' 1012-058-12 ומס' 12-057-1030. 12-058-1013

  - דף מידע לחמ"ס לגפ"מ.

  - דף מידע לחמ"ס לאתיל מרקפטן.