- כללי

  - בתוך המכללים לא יבוצע ניקוי ע"י חול . הניקוי יבוצע ע"י פלדת סיליקט "ג'יבלאסט" . מפרט לחומר זה בסעיף 4 .

  - מפרט זה מגדיר את סוג ואיכות החול, לביצוע ניקוי חול לקראת צביעה בחברת קצא"א.

  - גרגרי החול יהיו יבשים, חדים ונקיים מלכלוך ואבק ויתאימו לדרישות המפורטות בסעיף 2.

  - החול יאוחסן באתר העבודה בשקים , במכולה או כלי קיבול אחר . אין לאחסן את החול בערימה ישירות על הקרקע או בערימה על ניילון הפרוס על הקרקע .

  - בגמר התזת החול יש לאסוף את החול המשומש ולנקות את השטח שרוסס משאריות הרסס ע"י סילון אויר יבש או באמצעות שואב אבק.

  - לא יורשה שימוש חוזר בחול לצורך התזה.

  - ספק החול ינפק אישור בכתב ממעבדה מוכרת לטיב החול עפ"י הדרישות להלן:

- דרישות איכות החול

  - גודל גרגרי החול יהיה במידה מתאימה ל"מש" 16-35 לפי סדרת הנפות האמריקאיות 
(SIEVE  .S.U). (עבור תהליך MATCOTE בלבד - ראה סעיף 3).

  - חספוס השטח הנקי יתאים ל:
NACE STANDARD TM-01-070 “VISUAL STANDARD FOR SURFACES OF NEW 
STEEL AIR BLAST CLEANED WITH SAND ABRASIVE”

  - עומק החספוס של השטח הנקי יהיה בין 40 ל-70 מיקרון, ההפרש בין הפסגה הגבוהה לבין השקערורית הנמוכה בחתך החספוס.

  - חומר נמס לאחר טיפול בחומצת מלח יהיה לא יותר מ1%- (אחוז אחד) ממשקל החול.

  - תכולת כלורידים לא תהיה מעל 0.01% (מאית האחוז) ממשקל החול.

  - הפסד משקל החול בטמפרטורה של  C ÷105 (מאה וחמש מעלות צלזיוס) לא יהיה יותר מ0.1%- (עשירית האחוז).

  - בדיקה מיקרוסקופית תראה גרגרים בעלי פינות חדות.

  - החול לא יכיל שמן בשום צורה שהיא. האויר המסופק מהמדחס לצורך התהליך יעבור סינון והפרדה. בטבילת חול במים למשך 30 דקות לא יראו כל סמני שמן (צף או תחליב)

  - מוליכות החול לא תעלה על 1000 מיקרוסימנס (בדיקה לפי ASTM D 4940 ) .

- דרישות מיוחדות לאיכות חול ליישום ציפוי "MATCOTE"
יישום ציפוי אפוקסי משוריין בסיבי זכוכית מחייב שימוש בחול לניקוי וחספוס עם גודל גרגר כמוגדר להלן:
			עובר דרך הנפה			גודל הנפה ("מש" לפי תקן אמריקאי)
		  	   99-100				8
			     60-80				20
			     20-53				40
			     0-5					50
יתר הדרישות ללא שינוי.

- מפרט לחומר מירוט מסוג ברזל סיליקט "ג'בלאסט" :

4.1 הגדרה – חומר סינטטי הנוצר כתוצר לוואי של תהליכי עיבוד בהתכה של מינרלים . חומר בעל פינות חדות , חופשי מרכיבים קורוזיביים ומחומרים הפוגעים באדהזיה .

4.2 עם החומר יסופקו גליון בטיחות (MSDS ) .

4.3 הרכב כימי :

Iron Oxide (FeO) 25-55%

Silica (SiO2) 20-35%

Aluminum Oxide (Al2O3) 8-12%

Calcium Oxide (CaO) 4-15%

Zinc Oxide (ZnO) <12%

Cooper Oxide (CuO) <1.5%

Tin Oxide (SnO) <1%

Nickel Oxide (NiO) <0.8%

Magnesium Oxide (MgO) <3%

Manganese Oxide (MnO) <1%

Free Silica <1%

4.4 תכונות פיסיקליות :

Grain size range (ISO11127-2) 0.2-1.4 mm

Mosh hardness (ISO 11127-4) : min 6

Conductivity of aqueous extract (ISO 11127 – 6) : max 25 ms/m

Water soluble chloride (ISO 11127- 7): max 25 ppm

Apparent density (ISO 11127 -3 ) : 3.3-3.9 ton/m^3

4.5 החומר יהיה ארוז בשקי פלסטיק אטומים . כל שק יסומן בפרטי החומר .

- בטיחות וגיהות
ביצוע ניקוי חול יהיה בכפיפות להוראות הבטיחות שיצויינו להלן וכן עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה של מדינת ישראל.

  - גיהות תעסוקתית בניקוי חול (צורן דו-חמצני)  -  	הוראת בטיחות מספר 2-30-018.

  - התזת חול לעבודות צביעה במיכל דלק מלא    -	הוראת בטיחות מספר 2-30-008.